Пожары от бытовых газовых приборов нередко происходит из-за нарушения правил пожарной  безопасности. Основная причина этих пожаров утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит.

Значительное число пожаров происходит в результате разрыва баллонов обычно из-за нагрева, когда внутреннее давление быстро нарастает, (увеличение давления повышает упругость паров). Нагревают баллоны чаще зимой, когда не дожидаясь при комнатной температуре запорно-регулирующего клапана их устанавливают вблизи отопительных приборов или опускают в горячую воду и т.п.

Если баллон не исправлен, его необходимо вынести на улицу и сообщить в газовый участок.

При пользовании газовыми баллонами запрещается:

- увеличить высоту штока клапана напайкой или установкой на него бумажных шариков или других предметов;

- устанавливать регулятор давления на клапан баллона с резиновыми кольцами, имеющими трещины, подрезы, выпуклости и другие неисправности;

- уплотнять кольца изоляционной лентой и другими материалами;

- опрокидывать вверх днищем баллон, подключенный к газовой плите;

- оставлять работающую установку без наблюдения;

- пользоваться газобаллонными установками с однолитровыми баллонами для постоянного газоснабжения в многоквартирных домах;

- устанавливать баллоны ближе 1 м от отопительных печей и приборов;

- подогревать баллоны;

- хранить заполненные баллоны в подвалах;

- категорически запрещается отвинчивать верхнюю часть клапана, стачивать или подпиливать коническую поверхность клапана. Высота конической части на корпусе клапана не должна быть меньше 8 мм;

- запрещается снимать конфорки и ставить посуду непосредственно на горелку, так как это вызывает неполное сгорание газа и выделение угарного газа.

При появлении запаха газа немедленно сообщить об этом по телефону 04. До прибытия работника газового хозяйства открыть форточки и окна, погасить все конфорки, перекрыть кран, не зажигать спички, не включать электрический свет и другие электроприборы.