ООО «ИЦ МераТех»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «ИЦ МераТех»

____________ С.И. Грамма

«         »                   2021 г.

.

#### ОТЧЕТ

по оценке транспортно-эксплуатационного состояния (диагностики) автомобильной дороги общего пользования местного значения

Новосибирская обл., р.п.Чик, ул. Железнодорожная

Новосибирск 2021 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика проведения измерений |  |  |  |
|  | Оценка состояния дорожных одежд и дорожных покрытий (Таблица 1) |  |  |
|  | Оценка состояния земляного полотна и водоотвода (Таблица 2) |  |  |
|  | Оценка продольной ровности дорожного покрытия (Таблица 3) |  |  |
|  | Оценка поперечной ровности (колейности) дорожного покрытия (Таблица 4) |  |  |
|  | Определение параметров геометрических элементов дороги |  |  |
|  | - Ширина слоя (Таблица 5) |  |  |
|  | - Ведомость продольных уклонов (Таблица 6) |  |  |
|  | - Поперечные уклоны покрытия (Таблица 7) |  |  |
| Заключение |  |  |  |

| ВВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка транспортно-эксплуатационного состояния (диагностика) автомобильных дорог проводилась по следующим показателям: 1. Оценка состояния дорожных одежд и дорожных покрытий; 2. Оценка состояния земляного полотна и водоотвода; 3. Оценка продольной ровности дорожных покрытий; 4. Оценка поперечной ровности (колейности) дорожного покрытия; 5. Определение параметров геометрических элементов дороги (ширина слоя, продольный уклон, поперечные уклоны) Измерения проведены ООО «ИЦ МераТех». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все работы выполнены на основании следующих документов: - ГОСТ 33388 - 2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации; - ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности; - ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля. - ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений - ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока - ГОСТ 32729-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности - СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги; - ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система определения продольной ровности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продольная ровность дорожного покрытия, проводится измерением расстояния между неподвижной частью подвески автомобиля (рамой) и поверхностью дороги датчиками определяющими профиль при скорости до 50 км /ч. Показатель ровности измерялся на всем протяжении участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система определения продольной ровности, по международному показателю IRI по 2-м колеям - представляет собой два моноблока с лазерными датчиками и акселеметрами, которые устанавливаются под днищем кузова лаборатории по полосам наката. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система определения поперечной ровности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система определения поперечной ровности - предназначена для измерения высотных отметок точек поперечного профиля на полосе шириной 4 м. Полученная информация позволяет определять наличие и глубину колеи на обследуемом участке автомобильных дорог, а так же, будучи обработанной совместно с данными системы измерения геометрических параметров - получать цифровую модель покрытия, которая в свою очередь может быть использована для решения проектных задач (например разработки проекта выравнивания покрытия автомобильных дорог в продольном и поперечном направлении с расчётом необходимых объёмов материалов и затрат) и экспорта в САПР. Оборудование определяет наличие колейности покрытия по полосам движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принцип действия состоит в определении профиля следа лазерного плоскостного излучателя на покрытии автомобильной дороги. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контроль геометрических параметров, осуществлялся с помощью измерительной металлической рулетки, курвиметра

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «ИЦ МераТех» в рамках Муниципального контракта № М.18.2021 от 30.08.2021г. на выполнение работ по оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги в р.п.Чик, ул. Железнодорожная, выполнило диагностику, на основании которой получены следующие результаты оценки основных элементов, параметров, характеристик дороги, определяющих её транспортно-эксплуатационное состояние:

1. Автомобильная дорога по наличию повреждений проезжей части находится в ненормативном состоянии на 100%.

2. При визуальной оценке состояния земляного полотна и водоотвода выявлены отклонения.

3. Продольная ровность не соответствует требованиям нормативной документации на 100%.

4. По показателю поперечной ровности (колейности) автомобильная дорога находится в ненормативном состоянии на 100%  по ГОСТ Р 50597-2017.

Руководитель группы по диагностике дорог

ООО «ИЦ МераТех»                                                                   _________   М.С. Аксёнов

Таблицы измерений